Основные параметры и размеры

| Типоразмер воздухосборника | Объем номин., м3 | Давление расчетное, МПа (кгс/см2) | D | S* | V | Н | h | h, | h2 | h3 | h** | hs | h6 | h7 | L | Ц | R | a | b | d | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-0,5 | 1,5 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 600 | 6 6 6 | 6 6 6 | 200 | 1500 | 1700 | 460 | 850 | 1500 | 1700 | - | 310 | 400 | 460 | 260 | 100 | 85 | 19 | 295 295 295 |
| В-1 | 1,0 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 800 | 6 6 8 | 6 6 8 | 2340 | 1700 | 1800 | 550 | 950 | 1600 | 1850 | - | 400 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 415 520 |
| В-1,6 | 1,6 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2300 | 1600 | 1800 | 900 | 1050 | 1600 | 1850 | - | 410 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 825 945 |
| В-2 | 2,0 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2900 | 2200 | 2450 | 900 | 1050 | 2200 | 2450 | - | 410 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 800 950 1110 |
| В-3,2 | 3,2 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3160 | 2300 | 2500 | 1000 | 1250 | 2200 | 2500 | - | 505 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1195 1195 1420 |
| В-4 | 4,0 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3860 | 3000 | 3250 | 1000 | 1250 | 2400 | 2700 | 3100 | 505 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1385 1385 1655 |
| В-6,3 | 6,3 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1400 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4565 | 3600 | 3800 | 1050 | 1300 | 2500 | 2850 | 3300 | 555 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 1830 2190 2545 |
| В-8 | 8,0 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4415 | 3300 | 3600 | 1150 | 1450 | 2650 | 3000 | 3450 | 650 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 1995 2390 2790 |
| В-10 | 10 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 5515 | 4400 | 4700 | 1150 | 1450 | 2800 | 3150 | 3600 | 650 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 2445 2940 3430 |
| В-16 | 16 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 5520 | 4200 | 4550 | 1250 | 1600 | 2800 | 3200 | 3750 | 745 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 3785 4415 5075 |
| В-20 | 20 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 6870 | 5400 | 5900 | 1400 | 1750 | 2900 | 3300 | 3850 | 895 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 4455 5215 6000 |
| В-25 | 25 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2200 | 10 12 16 | 10 12 16 | 7155 | 5600 | 6000 | 1400 | 1750 | 2900 | 3350 | 3900 | 910 | 1250 | 1260 | 1002 | 390 | 340 | 42 | 5285 6175 7935 |
| В-32 | 32 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 7775 | 6000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 390 | 340 | 42 | 7395 7395 9460 |
| В-40 | 40 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 9775 | 8000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 1050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 500 | 450 | 42 | 9695 9695 12285 |
| В-50 | 50 | 0,9(9,0) 1,0(10,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 11775 | 10000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | - | - | - | - | 11705 11705 14805 |